# 사용자 매뉴얼

사용자 매뉴얼	1

1. 디바이스 트리	2

2. 빌드 및 포팅	8

# 1. 디바이스 트리

GMAC 관련 디바이스 트리 속성을 수정하려면 아래의 파일에서 “telechips,gmac” 검색

1-1) <커널 소스 경로>/arch/arm64/boot/dts/tcc/ tcc805x.dtsi

| 속성 | 값 |
| --- | --- |
| reg | <”Base address(2 cell)” “Size(2 cell)”> HSIO_GMAC 레지스터 블럭 - 0x0 0x11C00000 : Base address - 0x0 0x3000 : 크기 : Size HSIO_SUB_CFG 레지스터 블럭 - 0x0 0x11DA0000 : Base address - 0x0 0x0008 : Size |
| interrupts | <”인터럽트 컨트롤러 번호” “인터럽트 번호” “트리거 유형”> 인터럽트 컨트롤러 번호 - GIC_SPI* - GIC_PPI 인터럽트 번호 - 139 트리거 유형 - IRQ_TYPE_NONE - IRQ_TYPE_EDGE_RISING - IRQ_TYPE_EDGE_FALLING - IRQ_TYPE_EDGE_BOTH - IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH* - IRQ_TYPE_LEVEL_LOW |
| Status | 장치 활성화/비활성화 - “okay” - “disabled”* |

1-2) <커널 소스 경로>/arch/arm64/boot/dts/tcc/tcc8050-linux-ivi.dtsi

| 속성 | 값 |
| --- | --- |
| status | 장치 활성화/비활성화 - “okay” - “disabled”(*) |
| Phyrst-gpio | Phy 리셋용 gpio 핀 정보 <”&gpio그룹” “핀 번호” “플래그”> gpio그룹 : gpmc(gpiomc) 핀번호 : 11 플래그: - GPIO_ACTIVE_HIGH(0)* - GPIO_ACTIVE_LOW(1) |
| Phy-mode | Mac과 phy간 사용할 인터페이스 - Mii - Rmii - Gmii - Rgmii* |
| *-dly | 신호 지연(step) |
| *-inv | 신호 반전 여부 - 0x00(반전 X)* - 0x01(반전 O) |
| Pinctrl-n | Mii/rmii/gmii/rgmii 인터페이스를 구성하는 gpio핀 노드 phandle *현재 rgmii 인터페이스이므로 아래의 gpio핀 노드를 참고하여 핀을 설정한다. - gmac1_mdc - gmac1_mdio - gmac1_txclk - gmac1_txen - gmac1_txd0 - gmac1_txd1 - gmac1_txd2 - gmac1_txd3 - gmac1_rxclk - gmac1_rxdv - gmac1_rxd0 - gmac1_rxd1 - gmac1_rxd2 - gmac1_rxd3 |
| Ecid-mac-addr | ecid에서 mac주소 얻음 여부 (주석처리하면 비활성화) |

# 2. 빌드 및 포팅

1-1) ./autolinux -c configure

1-2) ./autolinux -c build "linux-telechips -c menuconfig"

--> Device Drivers

--> Network device support(*)

--> Ethernet driver support(*)

“STMMAC_Platform bus support”선택(“Telechips dwmac support”도 자동으로 선택됨.)

save하면 .config 파일 생성

1-3) 리눅스 커널 빌드하기

autolinux –c build

1-4) fai파일 만들기

autolinux –c make_fai

1-5) fai파일을 fwdn/deploy-images에 이동

1-6) fwdn/TOPST.exe로 fai파일을 TOPST에 굽기

Select image : 아까 가져온 fai파일 선택

Check Status : fwdn 케이블 연결 후 클릭하여 연결 체크

Write : fai파일 굽기 시작

1-7) 부팅 후 dmesg | grep dwmac 명령어로 다음 메시지가 출력되면 성공